כא"מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

רשימת הציוד

      - סוללה של 1.5V

      - MultiLog

      - תילי חיבור

מטרות הניסוי

- חקירת תלות מתח ההדקים של סוללה בעוצמת הזרם דרכה.

- מציאת הכא"מ וההתנגדות הפנימית של סוללה.

- הבנת ההשפעה של סוללה נוספת, המחוברת בטור לסוללה קיימת.

שאלות הכנה

- הגדר את המושגים: כא"מ, מתח הדקים, מפל מתח פנימי.

- כתוב ביטוי מתמטי לתלות מתח ההדקים של סוללה בזרם שזורם דרכה. צייר באופן איכותי גרף שמתאים לתלות שרשמת. הסבר את צורת הגרף ואת המשמעות הפיזיקלית של שיפועו ושל נקודות החיתוך שלו עם הצירים.

- הסבר מדוע הביטוי  אליו התייחסת בשאלה הקודמת משקפת את שימור האנרגיה במעגל חשמלי.

- סוללה בעלת כא"מ של 1.48 וולט והתנגדות פנימית של 1.2 אום מחוברת לנגד חיצוני שהתנגדותו  25 אום. מהו מתח ההדקים של הסוללה במצב זה ?

מעגל עם מקור מתח אחד

ביצוע הניסוי

V

A

C

D

תרשים 1

חבר את המעגל המתואר בתרשים 1.

- וודא שחיישן הזרם (2.5A ) מחובר לכניסה מס.1 וחיישן המתח מחובר לכניסה מס. 2 של ה Data Logger , שה Data Logger מחובר למחשב, ושה Data Logger מחובר לחשמל ודלוק.

במידה והתוכנה אינה פועלת, הפעל את Data Logger (על גבי "שולחן העבודה" במחשב).

בחלק העליון של מסך התוכנה, בקבוצת הסמלים השנייה משמאל, מצא את הסמל המייצג את תפריט setup ופתח אותו:

וודא כי החיישנים הרשומים בכניסות 1 ו 2 הם אכן החיישנים הנכונים. במידה וכן לחץ על next

בחר קצב דגימה של 10 מדידות בשנייה (10 Hertz) – "10 samples per second" . לחץ על next

בחר זמן מדידה של 20 s . לחץ על finish.

- להתחלת המדידה לוחצים על הכפתור 'התחל' (Run), הוא נמצא בחלקו העליון של מסך התוכנה, בקבוצת הסמלים השנייה משמאל  וצורתו – אדם רץ.

- נתק את המגע הנייד בנקודה  Dורשום את קריאת המכשירים בטבלה להלן בעמודה "נתק".

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | קצר | נתק |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | V(V) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I(A) |

- גע עם המגע הנייד בעוד מספר נקודות ורשום את תוצאות המדידות בטבלה הנ"ל.

- גע עם המגע הנייד בנקודה    C לזמן קצר מאוד ורשום את קריאת המכשירים בעמודה "קצר". האם ההתנגדות החיצונית במצב זה  שווה לאפס?  כיצד ניתן לחשבה מהמדידות שרשמת?

עיבוד  התוצאות

- שרטט גרף של מתח ההדקים כפונקציה של הזרם. בחר קנה מידה כך שהגרף יהיה בערך בזווית של
45 מעלות עם הצירים.  איזה קו קיבלת? האם הגרף עולה או יורד?

- בהתחשב בתלות התיאורטית של מתח ההדקים בזרם, מצא מתוך הגרף את הכא"מ  ε של הסוללה ואת התנגדותה הפנימית .r

#####    בסיום הניסוי

  - כבה את רב המודד הדיגיטלי,

  - פרק את המעגל,

  - סדר את כל הציוד במגש והחזר את המגש לעגלה על המסילות.

שאלות סיכום

- בהנחה שהתנגדות האמפרמטר זניחה, מתח חדקי הסוללה במעגל שבתרשים 1 שווה למתח על הנגד. על פי חוק אוהם המתח על הנגד אמור להיות ביחס ישר לזרם דרכו והגרף V(I) אמור להיות קו ישר עולה העובר דרך ראשית הצירים. אם כך, האם יש סתירה בין המצופה לפי חוק אוהם לבין תוצאות הניסוי? הסבר.

- מדוע במדידה שבה הנגד המשתנה היה מקוצר (המגע הנייד נגע בנקודה C- תרשים 1) לא קיבלת מתח אפס?

- האם במעגל פתוח הוולטמטר מודד בדיוק את הכא"מ של הסוללה ?

- האם מתח ההדקים יכול להיות גדול מהכא"מ ? סרטט מעגל שבו הדבר מתקיים. היכן בגרף שציירת
בשאלה 3 משתקף מצב זה ?

- מהו זרם קצר ? כתוב ביטוי מתמטי המתאר את גודלו. האם דרך סוללה יכול לזרום זרם גדול מזרם הקצר ?

- התייחס לטבלה בה רשומות תוצאות המדידות השונות שביצעת ומלא טבלה חדשה בה רשום את הערכים של ההתנגדות R ושל  1/I.  בנה גרף  R(1/I) . מה מייצג שיפוע הגרף ? מה מייצגות נקודות החיתוך עם הצירים?